APPS 기반 CAN 모터 제어 사전 검증 보고서

STM32L432KC 보드 단독 검증 및 BAMOCAR 연동 준비

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 작성 목적 | APPS 타당성 검사와 CAN torque command 생성 구조의 사전 검증 |
| 검증 대상 | STM32L432KC CLI, CAN driver, APPS plausibility logic |
| 현재 범위 | 실제 APPS 센서와 BAMOCAR 연결 전 보드 단독 검증 |
| 향후 범위 | ADC 입력 보정, CAN transceiver 연결, BAMOCAR 응답 확인 |

1. 목적

본 보고서는 STM32L432KC 보드를 이용하여 APPS 기반 모터 제어 시스템의 기본 동작 구조를 사전에 검토하고, CAN 통신 및 APPS 타당성 검사 로직의 구현 가능성을 확인하기 위해 작성하였다.

최종 목표는 APPS 센서의 두 아날로그 신호를 STM32에서 읽고, 두 신호의 타당성을 검사한 뒤 정상 상태에서만 BAMOCAR 모터 컨트롤러로 CAN torque command를 전송하는 것이다.

2. 시스템 구성

전체 제어 흐름은 다음과 같이 구성된다.

APPS Sensor -> STM32 ADC -> APPS Plausibility Check -> Torque Command Calculation -> CAN Frame Generation -> BAMOCAR Motor Controller

현재 단계에서는 실제 APPS 센서와 BAMOCAR가 모두 연결된 상태는 아니므로, STM32 보드 단독으로 확인 가능한 CLI 기반 사전 검증을 중심으로 진행하였다.

3. CAN 통신 구조

BAMOCAR와의 통신은 Classic CAN 기준으로 설계하였다.

| 구분 | 설정값 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| STM32 -> BAMOCAR | 0x201 | BAMOCAR가 수신하는 명령 CAN ID |
| BAMOCAR -> STM32 | 0x181 | STM32가 수신하는 응답 CAN ID |
| Baudrate | 500 kbit/s | 초기 검증 기준 통신 속도 |
| Frame type | Classic CAN | Standard ID 기반 데이터 프레임 |

BAMOCAR 상태 요청 프레임은 다음과 같이 구성된다.

| 필드 | 값 | 의미 |
| --- | --- | --- |
| ID | 0x201 | STM32에서 BAMOCAR로 전송 |
| DLC | 3 | 데이터 3 byte |
| DATA | 3D 40 00 | KERN_STATUS 1회 읽기 요청 |

Torque command 프레임은 다음 형식을 사용한다.

| 필드 | 값 | 의미 |
| --- | --- | --- |
| ID | 0x201 | STM32에서 BAMOCAR로 전송 |
| DLC | 3 | 데이터 3 byte |
| DATA | 90 LL HH | 0x90 torque command register와 little-endian torque 값 |

4. APPS 타당성 검사 로직

APPS는 두 개의 독립된 센서 신호를 사용한다. 각 신호는 ADC raw 값으로 입력되며, 이를 pedal position 값으로 변환한다.

raw_ch1, raw_ch2 입력

각 채널을 0~1000 per-mille 값으로 변환

두 채널의 pedal 값 차이 계산

차이가 10%를 초과하면 fault 판단

fault 발생 시 torque command를 0으로 제한

정상 상태에서는 pedal 값에 비례하여 torque command 생성

Fault 상태는 latch 구조로 유지되며, CLI 명령을 통해 clear할 수 있도록 구성하였다.

5. 사전 검증 내용

STM32 보드 단독 상태에서 CLI 기반으로 APPS 로직을 사전 검증할 수 있도록 테스트 명령을 구성하였다.

| CLI 명령 | 용도 |
| --- | --- |
| apps test raw_ch1 raw_ch2 | 두 APPS raw 입력값에 대한 pedal %, fault 상태, torque command 확인 |
| apps torque pedal_per_mille | pedal per-mille 값에 대한 BAMOCAR torque frame 생성 확인 |
| apps clear | latched fault 해제 |

5.1 테스트 예시

| 명령 | 기대 결과 |
| --- | --- |
| apps test 1000 1000 | 두 채널 값이 동일하므로 정상 상태로 판단되고 pedal 값과 torque command 계산 |
| apps test 1000 2500 | 두 채널 차이가 커서 DIFF_FAULT 및 FAULT_LATCHED 발생, torque command 0 제한 |
| apps clear | latched fault 해제 |
| apps torque 500 | pedal 50.0%에 해당하는 BAMOCAR torque command frame 확인 |

6. UART/CLI 초기화 문제 및 해결

사전 검증 중 CLI가 정상적으로 열리지 않는 문제가 발생하였다. 원인은 UART가 처음 open되기 전에 HAL_UART_DeInit()이 먼저 호출되면서, DMA handle이 아직 연결되지 않은 상태에서 DeInit 경로를 타는 것이었다.

이를 해결하기 위해 UART가 이미 open된 경우에만 DeInit을 수행하도록 수정하였다.

if (is_open[ch] == true) { HAL_UART_DeInit(&huart2); }

또한 DMA handle이 존재할 때만 DMA DeInit을 수행하도록 보호하였다.

if (uartHandle->hdmarx != NULL) { HAL_DMA_DeInit(uartHandle->hdmarx); }

수정 후 CLI가 정상적으로 동작하는 것을 확인하였다.

7. 현재 결과

STM32 CLI 초기화 구조 정상화

CAN driver 및 CLI 명령 구조 확인

BAMOCAR CAN frame 생성 방식 정리

APPS plausibility 로직 구현

APPS raw 입력 기반 CLI 사전 검증 구조 구현

fault 발생 시 torque command 0 처리 구조 확인

이를 통해 실제 센서와 BAMOCAR가 연결되기 전에도 APPS 판정 로직과 CAN frame 생성 구조를 사전에 확인할 수 있는 기반을 마련하였다.

8. 향후 작업

APPS Signal1, Signal2 실제 전압 범위 측정

STM32 ADC 채널 연결 및 raw 값 확인

APPS 보정값 확정

100 ms 이상 fault 지속 조건 검증

CAN transceiver 연결

BAMOCAR 응답 ID 0x181 수신 확인

torque 0%, 10% command 전송 확인

fault 발생 시 torque 0 전송 확인

BAMOCAR 상태값 및 fault 응답 확인

9. 결론

본 사전 검증을 통해 STM32 보드에서 APPS 기반 모터 제어를 위한 기본 소프트웨어 구조를 확인하였다. APPS raw 값 입력, pedal position 변환, plausibility fault 판단, torque command 생성, BAMOCAR CAN frame 생성 흐름을 CLI 기반으로 검증할 수 있도록 구현하였다.

향후 실제 APPS 센서와 BAMOCAR를 연결하여 ADC 입력값 보정, CAN 응답 확인, fault 발생 시 torque 차단 동작을 실제 하드웨어 환경에서 검증할 예정이다.